Тестові завдання 2 етапу олімпіади з трудового навчання

(9 клас, 2022-2023  навчальний рік)

Варіант №4                                                                       Шифр _____________

- Деревина яких дерев відноситься до твердих порід:

а) осика, сосна, липа;

б)  дуб, бук, граб;

в)  береза, сосна, вільха.

- За допомогою якого інструмента виконується розмічання?

а—лінійки, олівця;

б — кутника, олівця;

в—шаблона, олівця;

г — рейсмуса.

- Який з цих інструментів застосовують у процесі свердління деревини:

а) кронциркуль;          б)  коловорот;        в)  долото.

- Сплав міді та цинку це:

а) чавун;          б)  бронза;        в)  латунь.

5. Якою цифрою на рисунку позначено робочу частину свердла?

6. Метрична різьба має профіль трикутний із кутом при вершині, який становить: а) 45º; б) 60º; в)75º;

7. Який інструмент призначений для вирівнювання м’яких металів:

а) оправка;          б)  киянка;        в)  молоток.

8. Який найбільший діаметр свердла можна встановити на свердлильному верстаті 2М112?

а) 15мм;          б)  12мм;        в)  11мм.

9. Який вигляд мають річні шари на поперечному розрізі деревини? 
            а) паралельні лінії;         б) кільця;          в) хвилясті лінії;
10. Який вигляд мають річні шари на тангентальному розрізі деревини: 
         а ) овали;      б) кільця;            в) паралельні лінії;

11. Назвіть способи виготовлення шпону: 
              а) стругання;     б) рубання;        в) лущення.

12. Який інструмент відноситься до групи вимірювальних? 
               а) рашпіль;  б) штангенциркуль; в) кернер.

13. Вкажіть, в який бік повинні бути направлені зуби пилочки лобзика: 
            а) до ручки;          б) вгору;      в) в сторону рамки

14. Лінія, від якої розпочинається розмічання деталі називається

а) осьовою;          б) базовою;      в) головною

15. Який інструмент використовується для пиляння деревини?

а — сокира; б — ножівка; в — рашпіль; г — напилок.

16. Установіть відповідність між графічним зображенням ліній та їх назвами.

а)	суцільна товста (основна);

б)	суцільна тонка;

в)	штрих-пунктирна;

г)	штрихова;

д) штрих-пунктирна з двома крапками.

17. Який із креслярських форматів А4 оформлений правильно?

18. Комп’ютерна програма CorelDraw відноситься до:

а) векторних;	б) растрових.

19. Назвіть додатки Google які застосовують для організації дистанційного навчання:      а) Skype;               б) Zoom            в) Meet            г) Classroom;

20. Опишіть основні вимоги  техніки безпеки під час роботи на

свердлильному верстаті ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________